KLsoft 					  	   Klaus Zeller, Adenauerstraße 57

Klempnersoftware					 	   76275 Ettlingen, Tel.+Fax: 07243/78258

Ettlingen, Stand: März 2003

Kapitel B:  Hinweise für Abwickelprogramme

B.1  Laden, starten und beenden

Eingaben

Auswahl                                      siehe unter Hinweise für alle Programme (Kapitel A.1 bis A3).

B.2  Auswahl für die Ein- und Ausgabe

Bild B.2.: Auswahlfeld für die Ein- und Ausgabe.

Dieses Menü ist bei allen Modulen für Abwicklungen identisch; von hier aus werden alle Ein- und Ausgaben aufgerufen. Zu jeder Zeile wird im Kasten auf dem Bildschirm unten eine Hilfe angezeigt. Das Programm ist also weitgehend selbsterklärend.

Für die Eingabe können Sie mit der Maus, den Pfeiltasten oder der jeweils angegebenen Nummer wählen, welchen Punkt Sie aufrufen wollen und danach mit RETURN oder der linken Maustaste bestätigen (Bild B.2).

B.2.1  Eingabe der Maße und der Vorgaben (1)

Unter Ziffer 1 wird eine Eingabemaske geöffnet, in der die Maße eingegeben bzw. eingegebene Maße korrigiert werden können. Die Art der Eingaben ist bei den verschiedenen Modulen unterschiedlich und daher in den Beschreibungen der Module näher erläutert.

Hier nur einige allgemeine Hinweise:

Verwenden Sie bei der Eingabe von Zahlenwerten als Dezimalzeichen immer den Punkt, nicht das 	Komma (also z.B. 165.4 ). Die Zahlen nach dem Komma (bei 165,4) werden „abgeschnitten“.

Geben Sie alle Maße in einer Einheit ein, vorzugsweise in mm.

B.2.2  Ausgabe auf dem Monitor (2)

In einem Untermenü wählen Sie die Darstellung auf dem Monitor: Mit der Wahl ´(1) „Abwicklung auf dem Monitor“ im Untermenü ist es möglich, die Abwicklung graphisch, allerdings nicht maßstäblich darzustellen. Mit der Wahl ´(2) „Tabelle auf dem Monitor“ erfolgt eine tabellarische Darstellung (siehe Punkt B.2.3.3).

B.2.3  Ausgabe auf den Drucker (3)

Hier gibt es im Untermenü drei Wahlmöglichkeiten (siehe Bild B.2).

Mit der Wahl ´(1) „Direkt ausgeben“ werden die Werte der Abwicklung zunächst in einer *.PLT-Datei abgelegt. Danach wird das Programm PRINTGL aufgerufen, mit dem die Abwicklung ausgedruckt werden kann (siehe im Teil P der Loseblatt-Zusammenstellung).

Mit der Wahl ´(2) „in Datei für PRINTGL“ wird die Abwicklung ebenfalls als *.PLT-Datei gespeichert. Die Ausgabe erfolgt in eine Datei im gleichen Unterverzeichnis in dem die Module gespeichert sind. Sie werden dazu aufgefordert diese Datei zu benennen. Da diese Datei immer nur kurz gebraucht wird, wird sie ohne Warnung überschrieben, wenn Sie mehrmals den gleichen Namen angeben. Vorgabe für den Namen ist „PLOTT.PLT“.

Diese *.PLT-Datei kann mit einem CAD-Programm, mit einigen Grafik-Programmen (z.B. CorelDraw) oder mit PRINTGL geöffnet und auf einem Drucker oder Plotter ausgegeben werden. Auch die meisten Licht-Pausereien können solche Dateien ausdrucken.

Mit der Wahl ´(3) „Tabelle zum Drucker“ werden die Maße der Abwicklung tabellarisch ausgegeben. Das ist vor allen Dingen bei großen Abwicklungen sinnvoll, wo die Ausgabe einer Schablone zu aufwendig ist. Mit den ausgegebenen Maßen kann die Abwicklung direkt angerissen werden. Wie die Werte der Tabelle auf das Blech übertragen werden, ist in der Beschreibung der einzelnen Module erläutert.

B.2.4  Ausgabe Plotter (4)

Sie können hier Abwicklungen auf einem eventuell vorhandenen Plotter ausgegeben. So können auch sehr große Abwicklungen im Maßstab 1:1 ausgegeben werden. Das Ausgabeformat ist für einen HP-Plotter (*.PLT- Datei). Um die Zeichnung auf dem Papier richtig zu platzieren ist unter Umständen ein Hilfsprogramm erforderlich (z.B. der TORRO Printmanager oder das Programm ´Skribbel´ von SoftTech). Dafür ist von Fall zu Fall eine spezielle Konfiguration erforderlich (bitte gegebenenfalls Information anfordern).

B.2.5  Vorgaben erstellen (5)

Bei der ersten Benutzung des Programms werden Dateien erstellt (z.B. ROHR.DAT), in denen Maße und Vorgaben für das  Programm bei jeder Benutzung abgelegt werden. Wenn Sie mit dem Programm arbeiten und neue Werte eingeben, werden diese Dateien immer aktualisiert. Sie erhalten bei einem Neuaufruf also immer zuerst die Werte, die Sie bei der letzten "Sitzung" eingegeben haben.

Mit der Wahl ´Vorgaben erstellen´ können Sie die Originalwerte in dieser Datei wiederherstellen wie sie im Programm vorgegeben sind.

B.2.6  Modul beenden (6)

Mit dieser Wahl beenden Sie das Programm. Die zuletzt eingegebenen Werte sind vorher in Dateien abgelegt und stehen bei einem Neustart wieder zu Verfügung.

Mit der Tastenkombination Strg und Pause (Ctrl und Break) können Sie alle Programme jederzeit abbrechen.