KLsoft 						   Klaus Zeller, Adenauerstraße 57

Klempnersoftware					 	   76275 Ettlingen, Tel.+Fax: 07243/78258

Ettlingen, Stand: Januar 1998

Kapitel 10:  Programm GAUBE

für Gaubenbacken und Kaminbekleidungen sowie Rechteckflächen mit gleichmäßiger Einteilung der Scharen.

10.1  Laden, starten und beenden

Eingaben

Auswahl                                                siehe unter Hinweise für alle Programme (Kapitel A.1 bis A.3)

10.2  Auswahl für die Ein- und Ausgabe		    siehe Kapitel C.2

10.3  Eingaben

(Siehe auch allgemeine Hinweise im Kapitel C.2.2) Wenn Sie Werte eingeben, wählen Sie zunächst, wie die Gaubenflächen bemaßt sind oder ob Masse für eine Kaminbekleidung/Rechteckfläche eingegeben werden sollen.

Bild 10.3: Untermenü bei Punkt 1 der Hauptauswahl (Eingabemaske für Seitenbacken/Kaminflächen auswählen).

Es sind drei verschiedene Eingaben für die Maße der Seitenbacken möglich (siehe auch weiter unten, Bilder 10.3.1a bis c). Bei jeder der drei Möglichkeiten sind drei Maßangaben notwendig. Wählen Sie Untermenü (Bild 10.3), wie Sie die Maße ermittelt haben und eingeben wollen. Die genaueste Maßeingabe ist die erste mit drei Längen. Erfahrungsgemäß kann man sagen: Je mehr Winkelangaben, je ungenauer das Ergebnis. Punkt '4  Kaminbekleidung' wählen Sie, wenn Sie die Bekleidung von Kaminen oder anderen.rechteckigen Flächen mit gleichmäßig auf die Breite verteilten Scharen berechnen wollen (siehe Punkt 10.5).

10.3.1 Maßeingaben

In den folgenden Skizzen sind für jede der drei Möglichkeiten die Werte dargestellt, die eingegeben werden müssen. Es handelt sich in allen Fällen um die rechte Seite.

H:Pfostenhöhe

vorn

L:Länge am

unteren Dach

D:Länge am

Gaubendach

B1

B

D

H

L

Bild 10.3.1a: Maßeingabe für Seitenbacken mit drei Längenmaßen

H:Pfostenhöhe

vorn

L:Länge am

unteren Dach

W1:Dachneigung

am Hauptdach

W1

B1

B

H

L

Bild 10.3.1b: Maßeingabe für Seitenbacken mit zwei Längenmaßen und einem Winkel

H:Pfostenhöhe

vorn

W1:Dachneigung

am Hauptdach

W2:Dachneigung am Gaubendach

W1

B1

B

H

W2

Bild 10.3.1c: Maßeingabe für Seitenbacken mit der vorderen Höhe und zwei Winkeln

Je nach der Wahl im Auswahlfenster (Bild 10.3) wird die passende Eingabemaske auf dem Monitor angezeigt. Für jede Eingabe erscheint im Kasten unten eine kurze Erklärung. Dadurch erübrigt sich hier eine ausführliche Beschreibung.

Bild 10.3.1d: Komplette Eingabemaske, hier mit der Angabe von einem Längenmaß (Pfostenhöhe) und zwei Winkeln (Dachneigung und Neigung des Gaubendaches).

Winkeleingabe

Wenn die Vermaßung mit Winkelangaben erfolgt, können die Winkel in Grad angegeben werden. Geben Sie im-mer die Dachneigung an, d.h. den Winkel von der Waagrechten (Speicherboden) zur Dachfläche. Ist dieser Win-kel nicht bekannt, geben Sie hier ´0´ oder nur RETURN ein. In einem Untermenü konnen Sie dann den Winkel auch durch zwei Längenmaße eingeben, die an Ort und Stelle ermittelt werden: Legen Sie dafür eine Wasser-waage mit einem Ende („hinten“) an die Dachfläche, halten diese waagrecht und messen „vorn“ den senkrechten Abstand zur Dachfläche. Geben Sie dann als waagrechtes Maß die Länge der Wasserwaage und als senk-rechtes diesen Abstand ein. (Siehe Bild 10.3.1e)

DN

S

W

Bild 10.3.1e: Ermitteln der Dachschräge mit der Wasserwaage.

10.3.2 Scharenbreite

Die Eingabe der Scharenbreite ist im Kapitel C.2.3 beschrieben. Wenn alle Scharen gleich breit sind (Maß B, Bil-der 10.3.1a bis c), geben Sie bei Punkt ´4.   erste Breite´ Null oder nur RETURN ohne Wert ein; dann wird auch die erste Schar mit der normalen Breite angenommen. Da die erste Schar am Pfosten  - bedingt durch eine andere Falzzugabe vorn -  bei gleicher Bandbreite oft eine andere Deckbreite hat, kann diese Breite hier extra eingegeben werden (Maß B 1, Bilder 10.3.1a bis c).

10.3.3 Seitenangabe

Geben Sie hier an, ob die rechte oder linke Seite der Gaube ausgegeben werden soll und zwar mit Blick von vorn auf die Gaube (nicht mit Blick ´aus dem Fenster´). Die schematische Ausgabe erfolgt dann so, daß der Anriß auf der Sichtseite des Bleches angetragen werden muß (also außen). Wenn Sie den Anriß auf der Rückseite des Blechs wollen, vertauschen Sie links und rechts.

10.3.4 Falzrichtung

Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Bei der Wahl ´1. zur Vorderseite hin´ ist die große Falzzugabe an jeder Schar vorn, die kleine hinten. Bei Wahl ´2. Von der Vorderseite weg´ umgekehrt.

10.3.5 Zugaben

Geben Sie hier die Zugaben an der Fläche ringsum ein. Die vordere Zugabe müssen Sie auch dann eingeben, wenn die erste Schar die normale Breite hat. Die Angabe entspricht dann - je nach Falzrichtung - der Zugabe für den kleinen oder den großen Längsfalz (Bild 10.3.5).Wenn Sie bei einem Maß den Wert ´0´ eingeben, wird an dieser Seite auch keine Zugabe berücksichtigt.

Bild 10.3.5: Eingabe für die Breiten der Zugaben an der Fläche ringsum.

10.4  Ausgabe

Die Ausgabemöglichkeiten  sind im Kapitel C (C.2.4 und C.2.5) beschrieben.

10.4.1 Graphikausgabe

Mit der Wahl ´(1)  Graphik auf dem Monitor´ (im Untermenü Schareneinteilung) ist es auch hier möglich, die Fläche graphisch darzustellen und so die Eingabe und die optische Wirkung der Fläche zu beurteilen. Die Wahl ´(2)  Schareneinteilung ändern´  ist im diesem Programm aber nicht  wirksam.

Bild 10.4.1: Graphische Ausgabe einer linken Seitenbacke.

10.4.2 Schema für die Scharen

Die Scharen werden in einem Schema ausgegeben. Die Angaben in diesem Schema sind im Kapitel C.2.5 genauer beschriebenen. Im Bild 10.4.2a ist daher nur der Teil des Ausdrucks einer Gaube wiedergegeben.

Bild 10.4.2a: Teilausgabe der linken Seitenbacke einer Gaube

Im Bild 10.4.2b sind die Scharen 1 bis 3 des Ausdrucks nach Bild 10.4.2a zur Verdeutlichung maßstäblich aufgetragen. Dabei sind unterschiedliche Möglichkeiten dargestellt, wie die Maße zum Übertragen auf das Blech genützt werden können. Die effektivste ist sicher die bei Schar 3: Es werden auf dem unprofilierten Band nur die Maße auf der Bandkante angetragen (das sind die Maße im äußeren Rahmen des Schemas der Ausgabe nach Bild 10.4.2a). Durch das Antragen der Zugaben ringsum ergeben sich die restlichen Maße dann „von selbst“. Mit diesen Maßen können die Teile auch leicht „ineinander geschnitten“ angezeichnet werden.

Schar 1:

Nur die Deckmaße der Schar, ohne alle Falz-zugaben.

Schar 2:

Alle Maße die ausge-druckt werden.

Schar 3:

Maße, die ausreichen, um die Schar vor dem Profilieren auf demBand anzureißen (Zah-len im äußeren Rah-men von Bild 10.4.2a).

Schar 3

84.5

42.0

42.5

60.0

69.5

15.0

42.0

36.8

108.1

66.1

59.5

5.0

4.0

3.0

Schar 2

6.8

83.2

93.1

13.1

15.0

3.5

4.5

52.5

60.0

48.5

12.1

34.0

83.2

105.0

117.1

Schar1

Bild 10.4b: Maße der Ausgabe nach Bild 10.4.2a auf das Blech übertragen

10.5  Kaminflächen  /  Rechteckflächen

Mit der Wahl '4.   Kaminbekleidungen' im ersten Auswahlmenü ist es möglich, Kaminflächen oder Flächen an-derer Dachaufbauten zu berechnen. Die Funktion und die Eingabe ist ähnlich wie bei den Gaubenbacken. Der wesentliche Unterschied besteht darin, daß die Breite der Scharen nicht vorgegeben wird. Die Breite der Scharen - und damit auch die Bandbreite - wird mit der Breite der Fläche und der gewünschten Anzahl der Scharen vom Programm berechnet und damit eine gleichmäßige Einteilung erreicht.

10.5.1. Seitenfläche eines Kamins

Für ein Kamin sind z.B. folgende Maße anzugeben: Senkrechte Höhe  (größeres Maß H1 und H2)  des Kamins, Breite der Fläche und die  Anzahl der Scharen.

H2

H1: vordere Höhe

H2: hintere Höhe

B:Breite der Fläche

Anzahl: Anzahl der Felder

Anzahl

B

H1

Bild 10.5.1: Maßeingabe bei einer Kaminbekleidung.

10.5.2. Vorder- / Rückseite eines Kamins  bzw. Rechteckflächen

Angaben wie bei den Seitenflächen (s. oben); das zweite Höhenmaß wird mit dem selben Maß angegeben wie das erste (oder mit ´0´). Es ist natürlich auch möglich andere  rechteckige Flächen einzugeben (z.B eine Attika) , bei der die Scharen gleich breit sein müssen (Bild 10.5.2).

Anzahl

B

H

H:Höhe

B:Breite

der Fläche

Anzahl: Zahl der

Scharen

Bild 10.5.2: Maßeingabe bei einer Attikabekleidung.